ESCOLA SENAI “José Polizotto”

CURSO TÉCNICO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

HENRIQUE DA SILVA GUIMARÃES

MARIA LUIZA PELEGRINI PEREIRA DE ANDRADE

VINÍCIUS NACHBAR DE MEDEIROS

YURI MOMESSO DE LIMA

PROJETO DO SEMÁFORO INTELIGENTE

GARÇA

2026

SUMÁRIO

1. Introdução	3

2. Objetivos	4

2.1 Objetivo geral	4

2.2 Objetivo específico	4

3. Métodos	5

3.1 Lista de Materiais	5

3.2 Linguagem de Programação	5

3.3 Sistema Operacional	5

3.3.1 Requisitos mínimos	5

3.3.2 Configurações usadas	6

3.4 Hardware	6

3.5 IDE do Arduino	6

3.6 Requisitos funcionais	7

3.7 Requisitos não funcionais	7

3.8 História de usuário	8

3.9 Regras de negócio	10

3.12 Cronograma	11

3.13 Fluxograma	12

4. Vulnerabilidades do Sistema	13

5. Política de Segurança Interna	14

5.1 Do Objetivo	15

5.2 Do Sigilo E Confidencialidade	15

5.3 Das Normas De Contas E Senhas De Usuário	16

5.4 Das Infrações E Penalidades	17

6. Resultados obtidos	19

7. Conclusão	20

8. Referencias	21

Disponível em:<link>.Acesso em: 14 Maio	21

Anexo 1	22

# 1. Introdução

O desenvolvimento do presente projeto consiste na implementação de semáforos na rua Barão do Rio Branco, já que essa rua possui um alto fluxo de veículos e de pedestres, e não possui um devido controle de tráfego, o que resulta em uma análise crítica para possíveis melhorias

O projeto visa melhorar o fluxo do tráfego e a segurança dos pedestres, para isso, foi criado um software capaz de controlar o semáforo de melhor maneira para aquela rua, utilizando tecnologias para o controle remoto do dispositivo, de maneira que apenas pessoas autorizadas possam configurá-lo

# 2. Objetivos

## 2.1 Objetivo geral

O Objetivo do projeto é melhorar o tráfego e a segurança da rua Barão do Rio Branco, principalmente em horários muito movimentados, através da implementação de um dispositivo de controle de tráfego inteligente e capaz de ser configurado remotamente e de forma segura.

## 2.2 Objetivo específico

- Tecnologia

- Tráfego

- Remoto

- Inovação

- Segurança

# 3. Métodos

## 3.1 Lista de Materiais

| Lista de materiais |  |
| --- | --- |
| Quantidade | Item |
| 2 | Led Difuso 5 mm Vermelho |
| 2 | Led Difuso 5 mm Amarelo |
| 2 | Led Difuso 5 mm Verde |
| 1 | Isopor |
| 20 | Jumpers |
| 1 | Wemos D1 |
| 1 | Tinta amarela |
| 1 | Tinta azul |
| 1 | Tinta Vermelha |

Fonte: Os Autores

## 3.2 Linguagem de Programação

No desenvolvimento do projeto, foi usado a linguagem de programação C++, O C++ é utilizado no Arduino IDE porque ele é uma linguagem orientada a objetos e permite utilizar os recursos do C.

## 3.3 Sistema Operacional

No desenvolvimento do projeto, foi usado o sistema operacional Windows 11, um sistema operacional de código fechado, gerenciado pela Microsoft

O Windows 11 foi escolhido pela sua versatilidade, suporte e confiabilidade. Por ser um sistema operacional de uma grande empresa ele é constantemente atualizado, e, por ser o sistema mais utilizado do mundo, possui uma maior quantidade de aplicativos feitos para ele, além de ser mais fácil de usar

## 3.3.1 Requisitos mínimos

Processadores: Processador com 2 ou mais núcleos

RAM: 8 GB

Armazenamento: 64 GB

Firmware do Sistema: UEFI

TPM: Trusted Platform Module (TPM) versão 2.0

## 3.3.2 Configurações usadas

Especificações do dispositivo

- Processador: 11th Gen Intel(R) Core (TM) i7-11390H

- RAM instalada: 16,0 GB

- Armazenamento: 512 GB

Especificações do sistema

- Edição Windows 11 Education

- Versão 24H2

## 3.4 Hardware

O Hardware utilizado foi a placa WeMos D1, ela oferece WiFi nativo e é uma ótima opção para projetos IoT. A WeMos D1 tem conector micro USB e pode ser programada utilizando a IDE do Arduino

## 3.5 IDE do Arduino

A Arduino IDE foi escolhida, pois é um software muito completo, atualizado e intuitivo, possuindo muito funcionalidades essenciais para a programação do microcontrolador. Além disso, por ser um dos softwares mais utilizados para a sua função, possui muito conteúdo e suporte, o que torna seu uso mais eficiente e rápido,

Foi utilizado a versão 2.3.6, pois era a versão mais atualizada durante a produção do projeto

## 3.6 Requisitos funcionais

| REQUISITOS FUNCIONAIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | DESCRIÇÃO DO REQUISITO | CLASSIFICAÇÃO |
| RF01 | O SISTEMA DEVE LIGAR E DESLIGAR OS LEDS, COM UM INTERVALO DE TEMPO ENTRE CADA UM DELES | ESSENCIAL |
| RF02 | O SISTEMA DEVE PERMITIR QUE OS VALORES DE TEMPO SEJAM ALTERADOS REMOTAMENTE | ESSENCIAL |
| RF03 | O SISTEMA DEVE PEDIR INFORMAÇÕES A QUEM FOR CONFIGURA-LO REMOTAMENTE | ESSENCIAL |
| RF04 | O SISTEMA DEVE TER UM LUGAR ONDE AS PESSOAS POSSAM COMENTAR SOBRE A SITUAÇÃO DO TRÁFEGO | IMPORTANTE |

Fonte: Os Autores

## 3.7 Requisitos não funcionais

| REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | DESCRIÇÃO DO REQUISITO | CLASSIFICAÇÃO |
| RNF01 | O SEMÁFORO DEVE APRESENTAR UM DESIGN MODERNO | DESEJÁVEL |
| RNF02 | O HARDWARE DEVE SER ESCONDIDO E PROTEGIDO LONGE DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS | DESEJÁVEL |
| RNF03 | O SOFTWARE DEVE FUNCIONAR ININTERRUPTAMENTE | IMPORTANTE |
| RNF04 | O SISTEMA DEVE TER UM LUGAR ONDE AS PESSOAS POSSAM COMENTAR SOBRE A SITUAÇÃO DO TRÁFEGO | IMPORTANTE |

Fonte: Os Autores

## 3.8 História de usuário

| ID REQUISITO | ID | HISTÓRIAS DE USUARIO |
| --- | --- | --- |
| RF01 | HU01 | Como Stakeholder; quero que o sistema alterne entre os LEDs, com intervalo de tempo entre cada um deles. Para que o tráfego seja gerenciado corretamente |
| RF02 | HU02 | Como Funcionário; Quero que os valores de tempo do semáforo possam ser alterados remotamente. Para que não precise ir pessoalmente para configurar. |
| RF03 | HU03 | Como Stakeholder; Quero que o sistema peça informações pessoais para quem for configurá-lo remotamente. Para que nenhuma pessoa de fora tenha o acesso ao sistema do semáforo. |
| RF04 | HU04 | Como Pedestre/Motorista; Quero Comentar sobre a atual situação do tráfego e fazer comentários sobre o semáforo Para Que a segurança do trânsito possa ser garantida e melhorado para os demais |

Fonte: Os Autores

| ID REQUISITO | ID | HISTÓRIAS DE USUARIO |
| --- | --- | --- |
| RNF01 | HU01 | Como Stakeholder; Quero que o semáforo apresente um design moderno. Para que se destaque dos demais e torne o local mais agradável |
| RNF02 | HU02 | Como Stakeholder; Quero que o hardware seja bem escondido e ao seja tão visível para pessoas. Para que pessoas erradas não mexam no hardware, e nem corra risco de furtos. |
| RNF03 | HU03 | Como Stakeholder; Quero que o software funcione ininterruptamente para que o semáforo funcione 24/7, garantindo a segurança do trânsito o tempo todo |

Fonte: Os Autores

## 3.9 Regras de negócio

| REGRAS DE NEGÓCIO |  |
| --- | --- |
| CADASTRO E ACESSO | RN01: Somente usuários autenticados podem acessar funcionalidades restritas do sistema. |
|  | RN02: Funcionários devem fornecer CPF e RF (Registro de Funcionário) e biometria válidos para realizar o cadastro. |
|  | RN03: Funcionários só podem ser cadastrados pela administração |
| ACESSO REMOTO | RN04: Os funcionários autenticados podem alterar os valores de intervalos do semáforo |
|  | RN05: Os funcionários autenticados podem selecionar modos do semáforo, apenas caso seja necessário para se adaptar a situação do tráfego, como ficar piscando o LED amarelo ou ficar sempre verde |
|  | RN06: O sistema deve registrar as alterações feitos pelos funcionários, para identificar se um funcionário está exercendo seu trabalho corretamente |
| CONTROLE DE TRÁFEGO | RN07: O sistema deve alterar os LEDs de maneira sincronizada para evitar acidentes |
| CANAL DE COMUNICAÇÕES | RN08: Caso algum pedestre ou motorista queira relatar algum problema no trânsito, ele poderá enviar uma mensagem no WhatsApp para a empresa |
| SEGURANÇA | RN09: O sistema deve bloquear tentativas de registro, após de 3 erros |
|  | RN10: O software de registro e alteração dos valores deve ser distribuídos apenas para funcionários |
|  | RN11: Para proteger o hardware do semáforo de vandalismo e condições climáticos, ele deverá estar bem protegido dentro do semáforo, ou em um lugar coberto e de difícil acesso |

Fonte: Os Autores

## 3.12 Cronograma

| Cronograma |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Planejamento de atividades | Status | % | Meta |
| Sprint 01 |  |  |  |
| Levantamento de requisitos | Concluído | 100% | 100% |
| Documentação | Concluído | 100% | 100% |
| Programação do Semáforo | Concluído | 100% | 100% |
| Lista de Materiais | Concluído | 100% | 100% |
| Política de Segurança | Concluído | 100% | 100% |
| Vulnerabilidades Detectadas | Concluído | 100% | 100% |
| Cronograma | Concluído | 100% | 100% |
| SO a ser utilizado | Concluído | 100% | 100% |
| Linguagem de Programação a ser utilizada | Concluído | 100% | 100% |
| Sprint 02 |  |  |  |
| Documento descritivo da solução | Concluído | 100% | 100% |
| Diagrama funcional do projeto físico do semáforo | Concluído | 100% | 100% |
| Sprint 03 |  |  |  |
| Maquete do ambiente escolhido | Concluído | 100% | 100% |
| Código fonte do programa | Concluído | 100% | 100% |

# 3.13 Fluxograma

# 4. Vulnerabilidades do Sistema

- A falta/queda de energia é problema para os motoristas e pedestres que precisam do semáforo para atravessar, podendo causar até mesmo um acidente.

- Desgastes de componentes do semáforo podem levar a danos ao hardware, como curto-circuito e mau funcionamento do circuito

- O vandalismo o Furto de cabos podem ser problemas graves, já que impossibilitam o semáforo de funcionar

- O compartilhamento indevido de senhas e informações confidenciais põem em risco a segurança do trânsito, pois pessoas mal-intencionada podem alteram o funcionamento

- O compartilhamento indevido de senhas também pode resultar em ataques cibernéticos

- Se o sistema não for mantido atualizado, hackers podem encontrar falhas e usá-las para invadir o sistema

# 5. Política de Segurança Interna

## 5.1 Do Objetivo

Art. 1º - A instituição desta PSI tem como objetivo prover normas e procedimentos que formalizem as práticas de segurança da informação e assegurem o uso adequado dos equipamentos, softwares, serviços e outros recursos tecnológicos disponibilizados aos usuários para uso profissional, uma vez que a sua má utilização pode afetar a segurança pública. Um dos objetivos é divulgar os princípios de segurança da Informação, descritos abaixo:

I. A segurança da informação é responsabilidade de todos e deve ser tratada em um alto nível organizacional.

II. Adotar uma abordagem baseada em riscos. A segurança da informação é fundamentada em decisões baseadas em riscos.

III. Promover um ambiente positivo de segurança da informação. Para instituir uma cultura positiva, deve-se promover e apoiar a coordenação das atividades das partes interessadas para atingir um direcionamento coerente para a segurança da informação. Isto ajudará na implantação de programas de treinamento, educação e conscientização.

## 5.2 Do Sigilo E Confidencialidade

Art. 2º - Todas as informações obtidas durante o processo de trabalho devem ser confidenciais e tratadas apenas com funcionários responsáveis.

Art. 3º - É dever dos funcionários manter absoluto sigilo com relação a toda e qualquer informação a que tiver acesso no âmbito da Smart Street, nos seguintes termos:

I. manter sigilo, escrito e/ou verbal, ou por qualquer outra forma, de todos os dados, processos, informações, documentos e materiais, dentre outros;

II. não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em hipótese alguma a terceiros, inclusive funcionários, de dados, informações sem prévia autorização da Smart Street;

III. não revelar tais informações a terceiro ou a pessoa alguma que não aquelas que, em razão de suas funções, necessitem conhecê-las.

Art. 4º - Em caso de rescisão deixar imediatamente de utilizar qualquer credencial de acesso aos softwares ou áreas da empresa. Devolver quaisquer materiais que contenham informações de propriedade do Smart Street.

## 5.3 Das Normas De Contas E Senhas De Usuário

Art. 5º - As normas de contas e senhas estabelecem os procedimentos adequados para a criação e correta utilização dos acessos aos diversos ativos de TI dentro da rede corporativa da Smart Street.

Art. 6º - As senhas são sigilosas, individuais e intransferíveis, não podendo ser compartilhadas ou divulgadas a terceiros. Deve-se evitar anotar senhas em papel ou guardá-las de forma digital.

Art. 7º - As credenciais de acesso são fornecidas para uso corporativo. A ativação da credencial constitui um acordo onde o usuário declara que compreende e respeitará todos os documentos normativos de segurança da Informação.

Art. 8º - A Smart Street poderá revogar o acesso a qualquer momento, caso fique constatado qual foi a credencial de acesso que ocasionou um incidente de segurança.

Art. 9º - É recomendado a criação de uma senha forte com difícil decodificação. Desse modo, o usuário deve evitar utilizar data de nascimento, sobrenome, nome de familiares etc.

Art. 10º - Para a formação de senhas o usuário deve seguir as seguintes regras de formação:

I. Tamanho mínimo de 14 caracteres;

II. Utilizar pelo menos um caractere especial (ex: @, #, $, %);

III. Utilizar pelo menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula;

IV. É recomendado para a sua segurança que as senhas sejam trocadas periodicamente.

## 5.4 Das Infrações E Penalidades

Art.11º - Constitui infração qualquer ato que viole as normas estabelecidas neste PSI, incluindo, mas não se limitando a:

I - Compartilhamento de senhas ou credenciais de acesso com terceiros.

II - Uso indevido dos equipamentos, softwares ou outros recursos tecnológicos disponibilizados.

III - Acesso não autorizado a informações sigilosas ou confidenciais.

IV - Não realizar o log-off de contas pessoais ao término do expediente.

V - Manter o uso de credenciais ou informações fora do horário de trabalho, sem autorização de um superior.

VI - Alteração ou tentativa de modificação dos sistemas e equipamentos.

Art. 12º - A não observância das normas desta PSI, seja isolada ou cumulativamente, implicará ao infrator as seguintes punições: Aviso de Descumprimento, Advertência ou Suspensão, Demissão por justa causa e abertura de processo civil ou criminal, se for o caso.

Art. 13º - O Aviso de Descumprimento será encaminhado por e-mail ao funcionário infrator e ao chefe imediato na primeira violação cometida, indicando qual a norma que foi violada.

Art. 14º - A Advertência ou Suspensão Disciplinar será aplicada por escrito nos casos de infrações de menor gravidade ou na hipótese de reincidência e será registrada na ficha pessoal do funcionário.

Art. 15º - A Demissão por justa causa será aplicada nos casos legais e de natureza grave ou nas hipóteses previstas no artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 16º - Infrações que coloquem a segurança pública em risco resultarão em abertura de processo civil ou criminal, a depender da gravidade da infração

# 6. Resultados obtidos

O desenvolvimento do projeto foi satisfatório pois o funcionamento dos LEDs ocorreu de maneira adequada, respeitando as leis para sincronização adequada para o semáforo
A linguagem utilizada, C++ se mostrou eficiente para a manipulação dos pinos digitais do modulo Wemos D1 mini

# 7. Conclusão

Resume os aprendizados, impactos e implicações do que foi feito.

Avalia o sucesso do projeto com base nos objetivos iniciais.

Exemplo:

Conclui-se que o projeto atendeu satisfatoriamente aos objetivos propostos para o funcionamento de um controle de trafego, o sistema desmontou estabilidade e eficiência, futuras versões podem incluir sensores para melhorar a autonomia e adaptação ao tráfego real

Além de atingir os objetivos técnicos propostos, o projeto proporcionou uma excelente oportunidade de aprendizado prático promovendo o desenvolvimento de competência em montagem de circuitos, lógica condicional e temporização, além da importância da sincronização entre elementos de um sistema de controle

# 8. Referencias

Disponível em: https://docs.arduino.cc/arduino-cloud/guides/arduino-c/. Acesso em: 14 Junho.

Disponível em: https://www.microsoft.com/pt-br/windows/windows-11?ocid=cmm0rc11irk. Acesso em: 14 Junho.

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Windows_11. Acesso em: 14 Junho.

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B. Acesso em: 14 Junho.

Disponível em: https://docs.arduino.cc/software/. Acesso em: 14 Junho.

Anexo 1

#define vm1 D2

#define amrl1 D3

#define vd1 D4

#define vm2 D5

#define amrl2 D6

#define vd2 D7

String funcionarios[2] = { "yuri", "malu" };

String senhas[2] = { "123", "321" };

unsigned long millisTarefa1 = millis();

unsigned long millisTarefa2 = millis();

int qual = 0;

int tempVar;

int msg = 0;

int verde1 = 25000;

int amarelo1 = 4000;

int vermelho1 = 29000;

int verde2 = 25000;

int amarelo2 = 4000;

int vermelho2 = 29000;

int temp1 = verde1;

int temp2 = amarelo1;

int temp3 = vermelho1;

int temp4 = verde2;

int temp5 = amarelo2;

int temp6 = vermelho2;

String tempClear;

String clear = "";

String identidade;

String chave;

String estado1 = "normal";

String estado2 = "normal";

String tempEstado = estado1;

bool resposta = false;

bool usuario = false;

bool senha = false;

bool autorizado = false;

bool confirmado1 = false;

bool confirmado2 = false;

bool sair = false;

void setup() {

Serial.begin(9600);

verde1 = verde1;

amarelo1 = verde1 + amarelo1;

vermelho1 = amarelo1 + vermelho1;

vermelho2 = vermelho2;

verde2 = vermelho2 + verde2;

amarelo2 = verde2 + amarelo2;

}

void loop() {

DeclaracaoPinos();

if (estado1 == "normal") {

FuncionamentoNormalSemaforo1();

} else if (estado1 == "oscilando") {

FuncionamentoOscilandoSemaforo1();

}

if (estado2 == "normal") {

FuncionamentoNormalSemaforo2();

} else if (estado2 == "oscilando") {

FuncionamentoOscilandoSemaforo2();

}

if (autorizado) {

Sistema();

} else {

Autenticacao();

}

}

void Sistema() {

if (Serial.available()) {

if (resposta == false) {

if (clear == "prog") {

clear = Serial.readString();

clear.trim();

qual = clear.toInt();

} else {

clear = Serial.readString();

clear.trim();

}

}

if (clear == "prog" || tempClear == "prog") {

if (qual == 0) {

Serial.println("Que led sera configurado?\nSemáforo 1\n1-)Verde 2-)Vermelho\n\nSemáforo 2\n3-)Verde 4-)Vermelho\n\nFluxos\n5-)Fluxo padrão 6-)Fluxo acelerado\n\nTrocar para qual estado?\n7-)normal 8-)oscilando\n\n)Opções\n9-)Confimar 10-)Mostrar tempos\n11-)Forçar 12-)sair 13-)Sincronizar 14-)Instruções");

tempClear = clear;

}

if (qual == 1) {

AlterarVerde1();

}

if (qual == 2) {

AlterarVermelho1();

}

if (qual == 3) {

AlterarVerde2();

}

if (qual == 4) {

AlterarVermelho2();

}

if (qual == 5) {

FluxoPadrao();

}

if (qual == 6){

FluxoAcelerado();

}

if (qual == 7) {

EstadoNormal();

}

if (qual == 8) {

EstadoOscilando();

}

if (qual == 9) {

Confirmar();

}

if (qual == 10) {

MostrarValores();

}

if (qual == 11) {

Forcar();

}

if (qual == 12) {

Sair();

}

if (qual == 13) {

Sincronizar();

}

if (qual == 14){

Instrucoes();

}

}

}

}

void Instrucoes(){

Serial.println("O verde deve estar aceso por 20 a 40 segundos");

Serial.println("O vermelho deve estar aceso por 20 a 80 segundos");

qual = 0;

resposta = false;

tempClear = "";

clear = "";

}

void Sincronizar(){

Serial.println("Sincronizando");

temp6 = temp1 + temp2;

temp3 = temp4 + temp5;

qual = 0;

resposta = false;

tempClear = "";

clear = "";

}

void Sair(){

if (!confirmado1) {

if (!sair) {

Serial.println("Sair sem confirmar?");

sair = true;

qual = 0;

resposta = false;

tempClear = "";

clear = "";

} else {

Serial.println("saindo do modo de configuração");

autorizado = false;

identidade = "";

chave = "";

qual = 0;

resposta = false;

tempClear = "";

clear = "";

}

} else {

Serial.println("saindo do modo de configuração");

autorizado = false;

identidade = "";

chave = "";

qual = 0;

sair = false;

tempClear = "";

clear = "";

}

}

void Confirmar(){

Serial.println("Confirmado");

confirmado1 = true;

confirmado2 = true;

qual = 0;

resposta = false;

tempClear = "";

clear = "";

}

void AlterarVerde1() {

if (resposta == false) {

Serial.println("quantos segundos o sinal verde estará aberto?");

resposta = true;

} else {

tempVar = Serial.parseInt() * 1000;

if (tempVar >= 20000 &&tempVar <= 40000){

temp1 = tempVar;

tempVar = 0;

Serial.print(temp1);

Serial.println(" temp1");

}else{

Serial.println("O valor deve ser entre 20 e 40 segundos");

}

qual = 0;

resposta = false;

tempClear = "";

clear = "";

}

}

void AlterarVermelho1() {

if (resposta == false) {

Serial.println("quantos segundos o sinal vermelho estará aberto?");

resposta = true;

} else {

tempVar = Serial.parseInt() * 1000;

if (tempVar >= 20000 &&tempVar <= 80000){

temp3 = tempVar;

tempVar = 0;

Serial.print(temp3);

Serial.println(" temp3");

}else{

Serial.println("O valor deve ser entre 20 e 80 segundos");

}

qual = 0;

resposta = false;

tempClear = "";

clear = "";

}

}

void AlterarVerde2() {

if (resposta == false) {

Serial.println("quantos segundos o sinal verde estará aberto?");

resposta = true;

} else {

tempVar = Serial.parseInt() * 1000;

if (tempVar >= 20000 &&tempVar <= 40000){

temp4 = tempVar;

tempVar = 0;

Serial.print(temp4);

Serial.println(" temp4");

}else{

Serial.println("O valor deve ser entre 20 e 40 segundos");

}

qual = 0;

resposta = false;

tempClear = "";

clear = "";

}

}

void AlterarVermelho2() {

if (resposta == false) {

Serial.println("quantos segundos o sinal vermelho estará aberto?");

resposta = true;

} else {

tempVar = Serial.parseInt() * 1000;

if (tempVar > 20000 &&tempVar <80000){

temp6 = tempVar;

tempVar = 0;

Serial.print(temp6);

Serial.println(" temp6");

}else{

Serial.println("O valor deve ser entre 20 e 80 segundos");

}

qual = 0;

resposta = false;

tempClear = "";

clear = "";

}

}

void EstadoNormal() {

Serial.println("Alterando para estado normal");

tempEstado = "normal";

qual = 0;

resposta = false;

tempClear = "";

clear = "";

}

void EstadoOscilando() {

Serial.println("Alterando para estado oscilando");

tempEstado = "oscilando";

qual = 0;

resposta = false;

tempClear = "";

clear = "";

}

void FluxoPadrao() {

Serial.println("Alterando para fluxo padrão");

temp1 = 40000;

temp2 = 4000;

temp3 = 45000;

temp4 = 40000;

temp5 = 4000;

temp6 = 45000;

qual = 0;

resposta = false;

tempClear = "";

clear = "";

}

void FluxoAcelerado(){

Serial.println("Alterando para fluxo padrão");

temp1 = 20000;

temp2 = 4000;

temp3 = 25000;

temp4 = 20000;

temp5 = 4000;

temp6 = 25000;

qual = 0;

resposta = false;

tempClear = "";

clear = "";

}

void MostrarValores() {

Serial.println("TEMPOS");

Serial.println("Semáforo 1");

Serial.print((temp1 / 1000));

Serial.println(" segundos no verde");

Serial.print((temp2 / 1000));

Serial.println(" segundos no amarelo");

Serial.print((temp3 / 1000));

Serial.println(" segundos no vermelho");

Serial.println("\nSemáforo 2");

Serial.print((temp4 / 1000));

Serial.println(" segundos no verde");

Serial.print((temp5 / 1000));

Serial.println(" segundos no amarelo");

Serial.print((temp6 / 1000));

Serial.println(" segundos no vermelho");

qual = 0;

resposta = false;

tempClear = "";

clear = "";

}

void Forcar() {

Serial.println("Valores sendo alterado agora");

confirmado1 = true;

confirmado2 = true;

Desligatudo();

millisTarefa1 = millis();

millisTarefa2 = millis();

Alteracao1();

Alteracao2();

qual = 0;

resposta = false;

tempClear = "";

clear = "";

}

void Desligatudo() {

digitalWrite(vm1, LOW);

digitalWrite(vd1, LOW);

digitalWrite(amrl1, LOW);

digitalWrite(vd2, LOW);

digitalWrite(amrl2, LOW);

digitalWrite(vm2, LOW);

}

void Alteracao1() {

if (confirmado1) {

verde1 = temp1;

amarelo1 = verde1 + temp2;

vermelho1 = amarelo1 + temp3;

estado1 = tempEstado;

confirmado1 = false;

}

}

void Alteracao2() {

if (confirmado2) {

vermelho2 = temp6;

verde2 = vermelho2 + temp4;

amarelo2 = temp5 + verde2;

estado2 = tempEstado;

confirmado2 = false;

}

}

void DeclaracaoPinos() {

pinMode(vm1, OUTPUT);

pinMode(vd1, OUTPUT);

pinMode(amrl1, OUTPUT);

pinMode(vd2, OUTPUT);

pinMode(amrl2, OUTPUT);

pinMode(vm2, OUTPUT);

}

void FuncionamentoNormalSemaforo1() {

if ((millis() - millisTarefa1) < verde1) {

digitalWrite(vm1, LOW);

digitalWrite(vd1, HIGH);

} else if ((millis() - millisTarefa1) < amarelo1 && (millis() - millisTarefa1) > verde1) {

digitalWrite(amrl1, HIGH);

digitalWrite(vd1, LOW);

} else if ((millis() - millisTarefa1) < vermelho1 && (millis() - millisTarefa1) > amarelo1) {

digitalWrite(amrl1, LOW);

digitalWrite(vm1, HIGH);

} else if (millis() - millisTarefa1 > vermelho1) {

millisTarefa1 = millis();

Alteracao1();

}

}

void FuncionamentoOscilandoSemaforo1() {

if ((millis() - millisTarefa1) < temp2) {

digitalWrite(amrl1, HIGH);

digitalWrite(vd1, LOW);

digitalWrite(vm1, LOW);

} else if (millis() - millisTarefa1 < (temp2 + 1000)) {

digitalWrite(amrl1, LOW);

} else {

millisTarefa1 = millis();

Alteracao1();

}

}

void FuncionamentoNormalSemaforo2() {

if ((millis() - millisTarefa2) < vermelho2) {

digitalWrite(vm2, HIGH);

digitalWrite(amrl2, LOW);

} else if ((millis() - millisTarefa2) < verde2) {

digitalWrite(vm2, LOW);

digitalWrite(vd2, HIGH);

} else if ((millis() - millisTarefa2) < amarelo2) {

digitalWrite(amrl2, HIGH);

digitalWrite(vd2, LOW);

} else if ((millis() - millisTarefa2) > amarelo2) {

millisTarefa2 = millis();

digitalWrite(amrl2, LOW);

Alteracao2();

}

}

void FuncionamentoOscilandoSemaforo2() {

if ((millis() - millisTarefa2) < temp5) {

digitalWrite(amrl2, HIGH);

digitalWrite(vd2, LOW);

digitalWrite(vm2, LOW);

} else if (millis() - millisTarefa2 < (temp5 + 1000)) {

digitalWrite(amrl2, LOW);

} else {

millisTarefa2 = millis();

Alteracao2();

}

}

void Autenticacao() {

if (Serial.available()) {

if (clear != "prog") {

clear = Serial.readString();

clear.trim();

}

if (clear == "prog") {

if (!usuario) {

Serial.println("Digite o usuário");

usuario = true;

} else if (!senha) {

identidade = Serial.readString();

identidade.trim();

Serial.println("Digite a senha");

senha = true;

} else if (senha && usuario) {

chave = Serial.readString();

chave.trim();

for (int i = 0; i < sizeof funcionarios / sizeof funcionarios[0]; i++) {

String n = funcionarios[i];

senha = false;

usuario = false;

clear = "";

if (n == identidade && chave == senhas[i]) {

autorizado = true;

Serial.println("autorizado");

clear = "";

Serial.println("Antes de fazer alterações, veja as intruções \n\n");

Instrucoes();

}

}

}

}

}

}